# Review Paper: HEAM: Heterogeneous Memory Architecture for Proactive In-Memory Computing Embedding Acceleration

ArXiv ID: 2402.04032 (https://arxiv.org/abs/2402.04032)
Năm: 2024
Nhóm: 5 - Nén Embedding & Nén mô hình

──────────────────────────────────────────────────

# 1. Paper này đang nghiên cứu gì?

Giải quyết nút thắt tính toán trong lớp embedding:

Nén embedding tăng chi phí truy cập bộ nhớ và giao tiếp CPU-PIM

# 2. Phương pháp sử dụng

Hệ thống PIM hai cấp: base-die PIM + bank-group PIM trong HBM

Kiến trúc bộ nhớ dị hợp HBM-DIMM

SRAM caching + subtable duplication

Tối ưu cho weight-sharing (QR-trick, TT-Rec)

# 3. Thành tựu đạt được

2.22x tăng tốc trong QR-trick

2.15x tăng tốc trong TT-Rec

# 4. Hạn chế

Chuyên biệt cho weight-sharing, hạn chế tính áp dụng rộng

Overhead giao tiếp không thể hoàn toàn loại bỏ